渭南市国家教育考试标准化考点检查记录表

县市区名称（盖章）：                      考点负责人（签名）：                     考点名称：

| 检查对象 | 检查内容 | 检查标准 | 结论（达标/不达标） |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像头 | 镜头类型 | 定焦广角 |  |
|  | 覆盖范围 | 教室覆盖无死角 |  |
|  | 图像识别度 | 能够明辨考生特征，看清考生动作 |  |
|  | 有无遮挡 | 不能出现灯管、风扇、横梁等遮挡镜头情况 |  |
| 编码器 | 视频编码标准 | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频技术规范》规定的MPEG-4 |  |
|  | 图像清晰度 | 不低于400线 |  |
|  | 图像分辨率 | 支持4CIF |  |
| OSD格式 | 日期及时间 | 位置合理，时间校验准确 |  |
|  | 考场名称 | 位置合理，显示格式与规定格式一致 |  |
| 硬盘录像机 | 图像分辨率 | 不低于4CIF或D1 |  |
|  | 录像文件格式 | 能够用VLC进行播放和准确定位 |  |
|  | 录像文件命名 | 命名格式与规定格式一致 |  |
|  | 存储时间 | 监控录像应存储一年以上 |  |
|  | 视音频存储容量 | 每30个考场，需要1T存储容量 |  |
| SIP网关 | 性能要求 | 性能稳定，可同时向上传输至少10路4CIF格式的视频流 |  |
|  | 注册要求 | SIP终端必须注册到市考务指挥中心 |  |
|  | 列表获取 | 市考务指挥中心能随时获取被测SIP路由资源列表 |  |
|  | 视频点播 | 市考务指挥中心能点播列表中的任意视频流 |  |
|  | 画面反应时间 | 市考务指挥中心获取考场画面反应时间应小于10秒 |  |
| 解码器 | 视频输出 | 解码后视频输出为符合PAL制视频标准的符合视频信号 |  |
|  | 图像分辨率 | 4CIF或者D1 |  |
| 显示设备 | 显示数量 | 必须同时监控考务办公室、试卷分发场所和全部考场（可分屏） |  |
| 网络条件 | 出口带宽 | 应大于20Mbps |  |
| 总体检查 意见 |  |  |  |

检查人：                                                              检查时间: